# Dxf2Et - der DXF-Konverter für EdiTasc

## Neue ab Version 2.0:

- Vereinfachte Zuordnung von Bearbeitungstypen und Werkzeugen

- Umordnen, Gruppieren, Ein- und Ausblenden sowie Löschen von Objekten und Gruppen

- Taschen erzeugen kann rückgängig gemacht werden

- Radiuskorrektur bereits in der Konverter-Grafik sichtbar

Dieses Handbuch, sowie die zugehörige Software, sind durch Urheberrechte geschützt:

Copyright © 2004-2005 by TRIMETA software GmbH

Die genannten Markenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Inhalt

Dxf2Et - der DXF-Konverter für EdiTasc	1

Neue ab Version 2.0:	1

Was der Dxf2ET - Konverter leistet	3

Der Aufbau von Dxf2Et	5

Das Menü "Datei"	6

Das Menü "Optionen"	6

Die Werkzeugleiste	7

Die Strukturansicht	8

Die grafische Anzeige	9

Die Seitenleiste	10

Das Offset-Fenster	11

Das Taschen-Fenster	12

Tutorial	13

Optimieren der Bearbeitungsreihenfolge	13

Regeln für das Umordnen	14

Anleitung Schritt für Schritt	16

Kurz-Anleitung	21

Glossar	22

Index	24

## Was der Dxf2ET - Konverter leistet

Der Dxf-Konverter verarbeitet die Daten einer DXF-Datei zu Fahrbefehlen für EdiTasc. Die Bearbeitungsschritte werden grafisch dargestellt und können in Bezug auf Reihenfolge, Orientierung, Bearbeitungstyp und Werkzeugzuordnung manipuliert werden.

Neu: Die Grafik wird mit der vollen EdiTasc-Funkionalität erzeugt, so dass die für die Bearbeitung vorgesehenen Bahnen exakt dargestellt werden.

Die Ausgabe des Konverters besteht aus Makro-Aufrufen für jedes gefundene Objekt sowie den Steuerbefehlen für Radiuskorrektur, Bohrungen und Taschen.

### Einzelheiten:

Der Dxf-Konverter liest die Entities "LINE", "ARC", "CIRCLE", "POLYLINE" und "LWPOLYLINE", sowie die Blockstruktur und die Informationen in Insert-Blöcken. Die Struktur der Eingabedatei bleibt zunächst erhalten und kann mit einer Struktur-Ansicht untersucht werden. Die Informationen in den Sections "HEADER", "OBJECT", "TABLES" werden überlesen.

Einzelne Objekte und Gruppen von Objekten können selektiert und für die Ausgabe zusammengefasst werden. Jedes Objekt (außer Kreisen) kann umorientiert werden. Zusammenhängende Kurvenzüge können ausgewählt, orientiert und bei Bedarf für spezielle Bearbeitungen (Werkzeuge) in Gruppen zusammengefasst werden. Aus Kreisen und Rechtecken können Taschen generiert werden.

Die Ausgabe des Konverters kann zu Zwecken der Weiterbearbeitung vom Konverter erneut geöffnet werden. Es ist vorgesehen, dass EdiTasc in der Lage sein wird, alle Eingabe-Formate so auszugeben, dass das Ergebnis vom Konverter eingelesen und weiter verarbeitet werden kann.

### Verarbeitung der DXF-SECTIONS:

| HEADER | Skalierungs-Angaben werden entnommen |
| --- | --- |
| CLASSES | wird überlesen |
| TABLES | wird überlesen |
| BLOCKS | wird verarbeitet |
| ENTITIES | wird verarbeitet |
| OBJECTS | wird überlesen |

### Verarbeitung der DXF-ENTITIES

| LINE | gerade Linie |
| --- | --- |
| CIRC | Kreis |
| ARC | Kreisbogen |
| LWPOLYLINE | Polygonzug aus Linien und Kreisbögen im Kurzformat |
| POLYLINE | Polygonzug aus Linien und Kreisbögen |
| VERTEX | Name eines Eckpunktes für Polyline |
| SEQEND | Schließt die Punkte einer Polyline ab |
| VIEWPORT | wird nicht unterstützt |

### Systemvoraussetzungen

Der Konverter läuft unter WINDOWS 2000/WINDOWS XP.

# Der Aufbau von Dxf2Et

Nach dem Start von Dxf2Et befinden sich folgende Elemente auf dem Bildschirm:

(1)  Eine Strukturansicht, in welcher die Details der geladenen Datei angezeigt werden.

(2)  Eine grafische Anzeige, in welcher die zu bearbeitenden Befehle wie z.B. Bohrungen mit Kreisen oder Bewegungen durch Linien dargestellt sind

(3)  Eine Menüleiste mit Einträgen zur Dateibearbeitung und Optionen

(4)  Eine Werkzeugleiste mit Befehlsschaltflächen zur Programmbedienung.

(5)  Eine Seitenleiste mit weiteren Schaltflächen zur Programmbedienung

Die Bearbeitung selbst wird durch Makros gesteuert. Der Dxf-Konverter generiert nur die entsprechenden Makro-Aufrufe. Dies bedeutet, dass die konkrete Bearbeitung durch Anpassung der vorgegebenen Makros weitgehend beeinflusst werden kann.

## Das Menü "Datei"

| Schaltfläche | Funktionen |
| --- | --- |
| Öffnen | Öffnet Dateien im Dxf - und im .T- Format |
| Speichern | Speichert die geladene Datei im .T- Format im gleichen Ordner wie die geladene Datei. |
| Speichern als | Erlaubt die Datei an einem anderen Ort zu speichern |
| Beenden | Beendet das Programm |

## Das Menü "Optionen"

| Schaltflächen | Funktionen |
| --- | --- |
| Löschen | zum Löschen nicht relevanter Objekte aus der Struktur-Ansicht |
| Pfeile | zeigt die Fahrtrichtung der Maschine an/nicht an |
| Leerfahrten anzeigen | zeigt die Leerfahrten der Maschine an/nicht an |
| MsgBox vor dem Speichern: | Vor dem Speichern wird ein Fenster mit einer Sicherheitsabfrage eingeblendet/nicht eingeblendet |

## Die Werkzeugleiste

| Schaltfläche | Funktionen |
| --- | --- |
| Select | Mit Select können Objekte in der grafischen Anzeige selektiert oder deselektiert werden. Selektierte Objekte werden grün dargestellt. |
| SelBox | Mit SelBox werden alle Objekte innerhalb des danach gezogenen Rechteckes selektiert. |
| Revert | Mit der Schaltfläche Revert lassen sich Objekte umorientieren. |
| Connect | Orientieren von zusammenhängenden Strecken- und Kurvenzügen durch Auswahl von "Connect" und anschließendes Anklicken des Objektes mit der Maus. "Zusammenhängend" bedeutet, dass der Abstand des Endpunktes einer Strecke vom Anfangspunkt der folgenden Strecke kleiner ist als "MaxGap". MaxGap kann in der Datei Dxf2Et.ini im Abschnitt [Settings] gesetzt werden. Der Defaultwert ist 0.05 mm. Der zusammenhängende Kurvenzug wird nach dem ausgewählten Objekt orientiert, und alle seine Teile werden in einer Gruppe zusammengefasst. |
| Tasche | Generierung von Kreis- und Rechtecktaschen. Die Taschenparameter (Tiefe, Schichten) werden in einem gesonderten Fenster abgefragt. Bei der Erkennung von Taschen wird die Variable "MaxGap" verwendet. Siehe Erläuterung zu "Connect". |
| Offset | Einem beliebigen Objekt der Grafik kann ein Offset zugeordnet werden. Dieser Offset wird bei der Ausgabe an EdiTasc auf alle Objekte so angewendet, dass der Anfangspunkt des gewählten Objekts die vorgegebenen Koordinaten erhält. Der gewünschte Offset wird in einem gesonderten Fenster abgefragt; der Anfangspunkt ist rot markiert, so lange das Fenster geöffnet ist. |
| Clear | Mit Clear wird die aktuelle Selektion der Objekte aufgehoben. |
|  | Mit "zoom in" kann man im grafischen Anzeigefeld ein Rechteck ziehen, um die gewünschte Stelle fensterfüllend zu vergrößern. |
|  | "zoom out" macht die Vergrößerung um je eine Stufe rückgängig. |
|  | Die angezeigte Grafik wird fensterfüllend vergrößert. |

## Die Strukturansicht

In der Strukturansicht werden die Objekte mit den zugeordneten Bearbeitungstypen und Werkzeugen hierarchisch dargestellt.

Der Kopfeintrag gibt den Namen der geladenen Datei an.

Wenn eine DXF-Datei geladen wurde, befinden sich die Objekte in der "Section Entities", und darüber die Block-Definitonen der Eingabedatei. Die Anzeige zeigt den Inhalt der Section Entities oder den Inhalt der Blöcke entsprechend der Auswahl aus der Strukturansicht mit der Maus.

In den Einträgen auf unterster Ebene werden Koordinaten und ggf. Radien der Objekte angezeigt. Das Symbol zeigt die Art des Objekts an. Wenn das Objekt selektiert ist, ist das Symbol grün hinterlegt.

Einzelne gleichartige Objekte werden in "Sammlungen" zusammengefasst. Eine Sammlung gibt die Anzahl der in ihr enthaltenen gleichartigen Objekte wieder. Das Symbol zeigt die Art der Bearbeitung an.

Alle Sammlungen mit gleichartiger Bearbeitung bilden eine Gruppe. Die Gruppe enthält die Angaben über den Bearbeitungstyp und das verwendete Werkzeug. Das Symbol gibt an, ob die Gruppe einzelne Objekte oder einen zusammenhängenden bzw. geschlossenen Linienzug enthält. Für jedes einzelne Objekt gilt der Bearbeitungstyp und das Werkzeug der untersten Gruppe, in der es enthalten ist.

Gruppen können wieder Gruppen enthalten. Die "Section ENTITIES" bzw. der Haupteintrag sind ebenfalls Gruppen. Beim Einlesen im DXF-Format werde Polygonzüge als Gruppen dargestellt.

INSERT-Einträge sind ebenfalls Gruppen und enthalten Kopien von Blöcken der "Section BlOCKS". Sie verhalten sich wie gewöhnliche Blöcke.

### Folgende Änderungen können vorgenommen werden:

1) durch einfachen Mausklick:

- Selektieren/deselektieren der entsprechenden Objekte, falls die Schaltfläche "Select" aktiviert ist. Selektierte Objekte werden grün dargestellt.

2) durch Doppelklick:

- Ändern der Gruppen-Bezeichnungen in untergeordneten Gruppen

3) Durch Klick mit der rechten Maustaste (es erscheint ein Kontext-Menü):

- Ändern der Bearbeitungstypen von Gruppen

- Ändern der Werkzeugnummer einer Gruppe

- Einblenden und Ausblenden einer Gruppe oder eines Objekts

- Löschen einer Gruppe oder eines Objekts

- Prüfen von Gruppen auf Geschlossenheit der Linienzüge

4) Durch Ziehen der Objekte und ablegen in oder hinter andere Objekte:

- Beeinflussung/Optimierung der Bearbeitungs-Reihenfolge.

Eine Veränderung der Block-Inhalte ist derzeit nicht möglich.

## Die grafische Anzeige

In der grafischen Anzeige werden die zu bearbeitenden Objekte dargestellt. Je nach Einstellung der Option "Farben" in der Seitenleiste werden die Objekte farbig unterschieden nach Bearbeitungstypen (Default) oder nach Werkzeugnummer.

## Die Seitenleiste

|  | Schaltfläche | Funktionen |
| --- | --- | --- |
|  | Farbwahl | Zeigt die Objekte in der Farbe des Bearbeitungstyps oder in der Werkzeugfarbe an. |
|  | Gruppieren | Fasst alle selektierten Objekte (grün dargestellt) in einer Gruppe zusammen. |
|  | MTASC | Schreibt die sichtbaren und unsichtbaren Objekte mit allen Eigenschaften in eine MTasc-Datei zur Weiterverarbeitung mit EdiTasc. |
|  | HPGL | Schreibt die sichtbaren Objekte in eine HPGL-Datei zur Weiterverarbeitung mit EdiTasc oder mit einem HPGL-Programm. |

## Das Offset-Fenster

Mit dem Offset-Fenster kann die gesamte Bearbeitung an eine bestimmte Stelle der Arbeitsfläche verschoben werden.

Es erscheint, wenn die Schaltfläche "Offset" der Werkzeugleiste und danach ein Objekt angeklickt wird. Der Anfangspunkt des angeklickten Objekts wird durch einen roten Kreis markiert (siehe Pfeil).

Im Offset-Fenster werden die Koordinaten des Mittelpunktes des roten Kreises angezeigt. Diesem Punkt können nun andere Koordinaten zugewiesen werden.

Bei der Ausgabe im MTac-Format werden alle Koordinaten so verschoben, dass der markierte Punkt die angegebenen Koordinaten erhält. Beim Wiedereinlesen der MTasc-Ausgabe können die ursprünglichen DXF-Koordinaten nicht wieder zurückgewonnen werden.

##### Bemerkung:

Es wird nicht empfohlen, ein Taschen-Objekt als Stützpunkt für die Verschiebung zu verwenden.

## Das Taschen-Fenster

Das Taschenfenster wird geöffnet, wenn eine Rechteck- oder Kreistasche erzeugt werden soll.

Die Tasche wird - beginnend mit dem Z-Wert für "Werkstück-Oberfläche" - in Schichten der Tiefe "Schichtdicke" mehrfach gefräst. Die Tiefe der letzen Schicht wird so gewählt, dass die "Taschen-Tiefe" exakt eingehalten wird.

Ist Schlichten angeklickt, so bleibt am Rand der Tasche eine Schicht der angegebenen Dicke stehen. Diese wird wahlweise am Schluss insgesamt oder nach jeder Schicht einzeln abgefräst.

# Tutorial

## Optimieren der Bearbeitungsreihenfolge

### Zusammenfassen von Objekten mit dem gleichen Werkzeug:

- Aktivieren Sie die Schaltfläche "Select" und wählen Sie die Objekte durch Anklicken im Grafikfenster oder in der Strukturansicht aus. Bereits selektierte Objekte werden deselektiert.

- Alternativ oder ergänzend können Sie auch die Schaltfläche "SelGroup" aktivieren und ein Objekt anklicken. Es wird die ganze Gruppe, die das gewählte Objekt enthält, selektiert.

- Alternativ oder ergänzend können Sie auch die Schaltfläche "SelBox" aktivieren und die Objekte im Grafikfenster durch Aufziehen einer Box auswählen.

- Fassen Sie die gewählten Objekte durch Anklicken von "Gruppieren" in einer neuen Gruppe zusammen.

- Geben Sie der Gruppe einen aussagefähigen Namen durch Doppelklick auf die vorläufige Bezeichnung "Gruppe".

- Ordnen Sie der Gruppe einen Bearbeitungstyp zu (rechte Maustaste).

- Ordnen Sie der Gruppe ein passendes Werkzeug zu (rechte Maustaste).

- Verfahren Sie ebenso mit den anderen Werkzeuggruppen.

### Anordnen von aufeinanderfolgenden Objekten:

- Aktivieren Sie die Schaltfläche "Connect" und wählen Sie ein Objekte eines zusammenhängenden Kurvenzuges aus. Alle angrenzenden Strecken und Kreisbögen werden zu einem fortlaufenden Kurvenzug mit durchgehender Orientierung zusammengefasst. Aus den zusammengefassten Objekten wird eine Gruppe gebildet.

- Verfahren Sie mit dieser Gruppe wie oben beschrieben.

### Optimieren der Objekt-Reihenfolge innerhalb einer Gruppe:

- Aktivieren Sie die Schaltfläche "Select" und wählen Sie die Objekte in der gewünschten Reihenfolge aus.

- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Gruppieren", um die Objekte in der Reihenfolge des Anklickens anzuordnen.

- Wenn einen neue Gruppe innerhalb der bestehenden Gruppe entstanden ist, können Sie diese Gruppe wieder auflösen mit Hilfe des Kontext-Menüs (rechte Maustaste).

- Alternativ können Sie die Reihenfolge der Objekte in der Strukturansicht durch Ziehen der entsprechenden Symbole ändern. Es gelten die Regeln für das Umordnen.

## Regeln für das Umordnen

Das Umordnen in der Strukturansicht wird unten beschrieben. Für das Ergebnis sind folgende Gesichtspunkte entscheidend:

- Welches Objekt (Objekt, Sammlung, Gruppe) wird auf welchem Zielobjekt abgelegt?

- Ist das Zielobjekt geöffnet oder geschlossen?

- Für Objekte und Sammlungen ist es wichtig, ob sie von gleichem oder unterschiedlichem Typ sind.

### Grundsätzlich gilt:

- Was auf einer geschlossenen Gruppe abgelegt wird, geht nicht in die Gruppe hinein. Um etwas in eine Gruppe hineinzulegen, muss diese vorher geöffnet werden.

- Wenn ein Objekt oder eine Sammlung auf einer geschlossenen Sammlung abgelegt wird, gehen die abzulegenden Objekte in die Sammlung hinein, wenn und nur wenn die Typen übereinstimmen. Die abzulegenden Objekte werden dabei an das Ende der Zielsammlung gestellt.

### Ablegen von Objekten:

- auf Objekten: Das abzulegende Objekt wird nach dem Zielobjekt eingefügt. Sind die Typen von Objekt und Zielobjekt verschieden, so wird das Objekt nach der Sammlung in einer neu erstellten Sammlung eingefügt.

- auf offenen Sammlungen (die Objekte der Sammlung sind sichtbar): Das Objekt wird an den Anfang der Sammlung gestellt. Ist der Typ des Objekts nicht gleich dem Typ der Sammlung, so wird eine neue Sammlung erzeugt und der Zielsammlung vorangestellt.

- auf geschlossenen Sammlungen (die Objekte der Sammlung sind nicht sichtbar): Das Objekt wird an das Ende der Sammlung angefügt. Wenn sein Typ nicht dem Typ der Sammlung entspricht, wird eine neue Sammlung (mit passendem Typ) eröffnet und der Zielsammlung angefügt.

- auf Offenen Gruppen (Die Sammlungen der Gruppe sind sichtbar): Das Objekt wird in der ersten Sammlung der Gruppe abgelegt. Wenn die Typen nicht übereinstimmen, wird eine neue Sammlung erzeugt. Das gleiche gilt, wenn das erste Objekt in der Gruppe keine Sammlung ist.

- auf geschlossenen Gruppen (Die Sammlungen der Gruppe sind nicht sichtbar): Das Objekt wird in einer neu erzeugten Sammlung hinter der Gruppe eingefügt.

### Ablegen von Sammlungen:

- auf Objekten: Wenn die Sammlung den gleichen Typ hat wie das Zielobjekt, werden die Objekte der Sammlung hinter dem Zielobjekt eingefügt. Sind die Typen verschieden, so wird die Sammlung, in der das Zielobjekt liegt, nach dem Zielobjekt geteilt und die abzulegende Sammlung dort eingefügt.

- auf offenen Sammlungen (die Objekte der Sammlung sind sichtbar): Wenn die Sammlungen den gleichen Typ haben oder die Zielsammlung leer ist, werden die Objekte der abzulegenden Sammlung am Anfang der Zielsammlung eingefügt. Sind die Typen verschieden, so wird die abzulegende Sammlung der Zielsammlung vorangestellt.

- auf geschlossenen Sammlungen (die Objekte der Sammlung sind nicht sichtbar): Wenn die Sammlungen den gleichen Typ haben oder die Zielsammlung leer ist, werden die Objekte der abzulegenden Sammlung am Ende der Zielsammlung eingefügt. Sind die Typen verschieden, so wird die abzulegende Sammlung der Zielsammlung angefügt.

- auf Offenen Gruppen (Die Sammlungen der Gruppe sind sichtbar): Die Sammlung wird am Anfang der Gruppe eingefügt.

- auf geschlossenen Gruppen (Die Sammlungen der Gruppe sind nicht sichtbar): Die Sammlung wird hinter der Gruppe eingefügt.

### Ablegen von Gruppen:

- auf Objekten: Gruppen können nicht auf Objekten abgelegt werden.

- auf Sammlungen: Die Gruppe wird hinter der Zielsammlung eingefügt, unabhängig davon, ob die Zielsammlung offen ist oder nicht. Wenn sie offen ist, wird ein Warnhinweis ausgegeben.

- auf Offenen Gruppen (Die Sammlungen der Gruppe sind sichtbar): Die Gruppe wird in die Zielgruppe am Anfang eingefügt.

- auf geschlossenen Gruppen (Die Sammlungen der Gruppe sind nicht sichtbar): Die Gruppe wird hinter der geschlossenen Gruppe eingefügt.

## Anleitung Schritt für Schritt

### 1. Zum Start vorbereiten

Öffnen einer Datei im Dxf - oder .T - Format:

Klicken Sie auf "Öffnen" im Menü "Datei" oder auf "SELECT INPUT FILE" im Strukturfenster. Es erscheint das Datei-Auswahl-Fenster:

- Wählen sie das Format aus, welches eingelesen werden soll.

- Wählen sie die gewünschte Datei aus.

- Danach klicken sie auf Öffnen.

In der Strukturansicht sind noch keine Werkzeuge zugeordnet, weil sie von der DXF-Datei ohne Werkzeugangaben bereitgestellt wurden. In der grafischen Anzeige erscheinen die Bahnen daher zunächst weiß.

### 2. Bearbeiten der Objekte

Benutzen Sie die Strukturansicht, die Werkzeugleiste und die Werkzeugdatei.

#### 2.1 Rahmen

Als erstes sollen die Objekte, die die Umrandung bilden, zusammengefasst werden:

Klicken Sie auf die "Connect"-Schaltfläche dann auf ein beliebiges Objekt (Gerade oder Kreisbogenstück) der Umrandung. Dadurch werden diese Objekte zu einer fortlaufenden Kette verbunden und grün selektiert:

Ändern Sie nun den Namen "Gruppe zeichnen" des neuen (letzten) Eintrags in "Rahmen" und ordnen Sie dieser Gruppe durch Rechtsklick den Bearbeitungstyp "Fräsen" und ein beliebiges Werkzeug zu.

Klicken Sie in der Werkzeugleiste auf "Clear", um die Auswahl zurückzusetzen. Danach erscheint der Rahmen in der Farbe des gewählten Bearbeitungstyps.

#### 2.2 Oberes Quadrat

Das obere Quadrat soll so gefräst werden, dass die Aussenkontur stehen bleibt. Bei der gewählten Umlaufrichtung bedeutet dies Radiuskorrektur nach links (nach innen).

Ändern Sie nun die Bezeichnung "Gruppe" in "Oberes Quadrat" und ordnen Sie der Gruppe "Fräsen <-" mit einem geeigneten Werkzeug zu. Das Quadrat erscheint nun in der Farbe des Bearbeigungstyps (Pink), die Fräsbahn in gelb.

In der linken unteren Ecke des Quadrats ist zu erkennen, dass das Quadrat nicht korrekt geschlossen ist. Dies liegt daran, dass die Gruppe als "unzusammenhängend" bearbeitet wird. Wählen Sie deshalb im Kontextmenü der Gruppe (rechte Maustaste) den Eintrag "auf Schliessung prüfen" und klicken Sie anschliessend die Schaltfläche "Refresh" in der Grafik. Damit ist nun die Fräsbahn korrekt geschlossen.

#### 2.3 Unteres Quadrat

Das untere Quadrat soll eine Rechtecktasche werden. Klicken Sie deshalb "Tasche" und wählen Sie mit der Maus die (z.B.) obere Seite des Quadrats aus. Füllen Sie die Taschenparameter (Tiefe, Schichtdicke usw.) passend aus. Damit ein Werkzeug für die Tasche gefunden wird, muss es der umgebenden Gruppe zugeordnet werden. Die umgebende Gruppe ist "Section ENTITIES" und enthält noch andere Objekte, deshalb öffnen wir für die Tasche eine eigene Gruppe durch "Clear", "Select" und Anklicken der Zeile mit der Tasche, danach "Gruppieren". Die neue Gruppe wird in "Tasche" umbenannt und für den Bearbeitungstyp wird "Fräsen" gewählt.

#### 2.4 Bohrungen

Die Kreise sollen als Bohrungen ausgeführt werden. Da dies ein eigener Bearbeitungstyp ist, müssen die Kreise in eine eigene Gruppe: "Clear", "Select", Kreise nacheinander anklicken (in der Grafik oder in der Strukturansicht) - die Kreise sind jetzt grün - danach "Gruppieren". Die neue Gruppe befindet sich am Ende der Liste.

Geben Sie ihr (wie oben) den Namen "Bohrungen" und ordnen Sie den entsprechenden Bearbeitungstyp und ein Werkzeug zu.

Wenn Sie nun bei der Farbwahl auf "Werkzeug" klicken, erscheinen die Konturen in der Farbe des Werkzeugs.

### 3. Optimieren der Reihenfolge

#### 3.1 Ordnen der Blöcke

Ordnen Sie in der Listenansicht die Zeilen durch Ziehen mit der Maus in die Reihenfolge "Rahmen", "Oberes Quadrat", "Tasche" und "Bohrungen" und klicken Sie anschliessend auf "Refresh".

Die grauen Fahrwege zeigen die Leerfahrten zwischen den Blöcken entsprechend an.

#### 3.2 Ordnen der Objekte

Um die Leerfahrten zwischen den den Bohrungen zu optimieren, können Sie

- "Select" wählen, danach die Bohrungen in der Reihenfolge von links unten über links oben anordnen und "Gruppieren" anklicken. Es entsteht dadurch eine neue (überflüssige) Gruppe, die Sie mit rechtem Mausklick und "Gruppe auflösen" wieder entfernen.

- oder alternativ die Reihenfolge der Bohrungen in der Strukturansicht durch Ziehen mit der Maus vorgeben. Hierbei entsteht keine neue Gruppe.

Nach "Clear" erscheint das abschliessende Ergebnis:

### 4. Ausgeben

Die Ausgabe erfolgt über die Schaltflächen "MTasc" bzw. "HPGL". Damit haben sie eine Datei erfolgreich mit dem Dxf2Et konvertiert. Das Ergebnis kann mit dem Konverter wieder eingelesen und weiter bearbeitet werden.

## Kurz-Anleitung

### 1. Öffnen der Datei im Menü Datei/Öffnen

### 2. Gruppieren der Objekte

- Zusammenhängende Konturen herstellen: - "Connect" anklicken, danach ein Stück der zusammenhängenden Kontur anklicken. Die Objekte der Kontur werden in eine neue Gruppe eingefügt.

- Startpunkt einer zusammenhängenden Kontur ändern: - "Connect" anklicken, danach ein anderes Stück der Kontur anklicken

- Objekte umorientieren: - Einzelstück: "Revert" anklicken, danach das gewünschte Stück anklicken - Zusammenhängende Kontur: "Revert" anklicken, danach ein Teilstück anklicken, danach "Connect" anklicken und das selbe Teilstück nochmals anklicken.

- Objekte in Gruppen zusammenfassen: - "Select" oder "SelGroup" anklicken, danach die zu gruppierenden Objekte anklicken - Alternativ oder zusätzlich: "SelBox" anklicken, danach die zu gruppierenden Objekte mit der Maus in eine Box einschliessen - Die ausgewählten Objekte mit "Gruppieren" zusammenfassen

- Reihenfolge der Objekte ändern: - Objekte selektieren (mit "Select", "SelGroup" oder "Selbox" sowie in der Strukturansicht), dann durch "Gruppieren" zusammenfassen. Die Objekte werden in der Reihenfolge des Selektierens in die Gruppe eingefügt. - Objekte in der Struktur-Ansicht durch Ziehen mit der Maus umordnen . Es gelten die Regeln für das Umordnen.

### 3. Zuordnen von Bearbeitungstyp und Werkzeug

- Mit der rechten Maustaste auf einen Gruppen-Eintrag in der Strukturansicht klicken. Ein Kontext-Menü erlaubt das Einrichten des Bearbeitungstyps.

- Mit der rechten Maustaste auf einen Gruppen-Eintrag in der Strukturansicht klicken. Ein Kontext-Menü erlaubt die Auswahl des Werkzeugs.

### 4. Konvertieren und Ergebnis ausgeben

Die Konvertierung findet statt, wenn die "MTtasc" oder die "HPGL"-Schaltfläche der Seitenleiste geklickt wird. Es erfolgt eine Abfrage des Datei-Namens. Die "HPGL"-Schaltfläche ist nicht in allen Versionen des Konverters sichtbar.

# Glossar

### Arc

Bezeichnung für ein Kreisbogenstück im DXF-Format. Arcs sind im DXF-Format grundsätzlich gegen den Uhrzeigersinn orientiert und müssen daher für die Bearbeitung ggf. umorientiert werden.

### Circ

Bezeichnung für einen Kreis im DXF-Format. Kreise können für Bohren oder Fräsen ausgewählt werden.

### Entity

Entity ist die DXF-Bezeichnung für die zu bearbeitenden Objekte.

### Gruppe

Eine Gruppe fasst Sammlungen von Objekten mit gleichem Bearbeitungstyp und gleichem Werkzeug zusammen. Gruppen können weitere Gruppen enthalten. In der Strukturansicht wird die Gruppe durch eine Zeile mit einem Gruppensymbol dargestellt, der Text besteht aus einem Gruppennamen und einem Eintrag für den Bearbeitungstyp. Die Gruppennamen können in der Strukturansicht geändert werden.

### Kreistasche

Kreis können aus Kreisen erzeugt werden, indem die Schaltfläche "Tasche" der Werkzeugleiste und danach der Kreis mit der Maus angeklickt wird. Die Parameter für die Tasche werden im Taschen-Fenster eingegeben.

Ist das angeklickte Objekt bereits eine Tasche, so wird - nach einer Sicherheitsabfrage - die Taschendefinition aufgehoben.

### Layer

Eine Bearbeitungsschicht aus dem DXF-Format (AutoCad). Wird in der vorliegenden Version des Konverters nicht ausgewertet.

### Line

Eine gerade Linie im DXF-Format.

### LWPOLYLINE

Wie Polyline, mit reduziertem Datenformat (LightWeightPolyLine).

### Objekt

Objekte sind die kleinsten mit dem Konverter manipulierbaren Einheiten. Der Konverter kennt folgende Objekte:

- Gerade (Line)

- Kreis (Circle)

- Kreisbogen (Arc)

- Rechtecktasche (RPoc)

- Kreistasche (CPoc)

Objekte sind stets einer Sammlung gleichartiger Objekte untergeordnet.

### Polyline

Ein Kurvenzug im DXF-Format, bestehend aus Linien und Kreisbögen. Die Kreisbögen werden durch Anfangs- und Endpunkt und einen Parameter "Bulge" für die Ausbuchtung beschrieben.

### Rechtecktasche

Rechtecktaschen können aus Rechtecken erzeugt werden, indem die Schaltfläche "Tasche" der Werkzeugleiste und danach eine Seite des Rechtecks mit der Maus angeklickt wird. Die Parameter für die Tasche werden im Taschen-Fenster eingegeben.

Ist das angeklickte Objekt bereits eine Tasche, so wird - nach einer Sicherheitsabfrage - die Taschendefinition aufgehoben.

In der DXF-Ausgabe ist die Tasche ein Makro-Aufruf mit einer schrägen Linie (der Diagonalen) als Argument.

### Sammlung

Eine Sammlung enthält eine Anzahl gleichartiger Objekte. Jede Sammlung ist Mitglied einer Gruppe, die die Bearbeitung und das Werkzeug für die Objekte der Sammlung bestimmt. In der Strukturansicht erscheint der Bearbeitungstyp als Symbol und die Anzahl der in der Sammlung enthaltenen Objekte zusammen mit einer Beschreibung des Bearbeitungstyps im Zeilentext. Bearbeitungstyp und Werkzeug müssen über die übergeordnete Gruppe zugeteilt werden. Im Falle geschachtelter Gruppen gelten die Einstellungen der untersten Gruppe, in der die Sammlung enthalten ist.

### Bearbeitungstyp

Der Bearbeitungstyp eines Objekts. Bearbeitungstypen sind "Zeichnen", "Fräsen" (mit und ohne Radiuskorrektur) und "Bohren".

| Typ | Funktion |
| --- | --- |
| 0 | nur zeichnen |
| 1 | Fräsen ohne Radiuskorrektur |
| 2 | Fräsen mit Radiuskorrektur nach rechts |
| 3 | Fräsen mit Radiuskorrektur nach links |
| 4 | Bohren senkrecht |

### Section

Die Dxf Datei ist in mehrere Sections unterteilt wie Header, Classes, Tables, Blocks, Entities, Objects. Die ENTITIES-Section enthält die zu bearbeitenden Objekte.

### Werkzeug

Das Werkzeug, mit dem ein Objekt bearbeitet wird. Die Werkzeuge sind gewöhnlich in der Datei "EtTools.etl" abgelegt, die auch von EdiTasc verwendet wird.

# Index

A

Anordnen	20

Arc	29

Ausblenden	13

Aussenkontur	22

Auswahl	11

Auswahl zurückzusetzen	22

B

Bearbeitungs-Reihenfolge	13, 20

Bearbeitungstyp	13, 22, 30

Eigener	22

Zuordnen	27

Bohren	30

Bohrung	22

Bulge	30

C

Circ	29

Clear	11

Connect	11, 20

Copyright	4

D

Datei	10

Generieren	22

Deselektieren	11

DXF-ENTITIES	4

DXF-Konverter	4

DXF-SECTIONS	4

E

Einfügen	20

Entity	29

F

Fahrtrichtung	10

Farbwahl	14, 22

Fortlaufende Kette	22

Fortlaufender Kurvenzug	20

Fräsbahn schliessen	22

Fräsen	30

G

Gerade Linie	29

Gleichartige Objekte	30

Grafische Anzeige	14

Gruppe	13, 29

Bezeichnung	13

Zusammenfassen	27

Gruppe auflösen	22

Gruppieren	14, 20, 27

H

Haupteintrag	13

HPGL	14

HPGL-Datei	14

I

INSERT-Einträge	13

K

Kreis	29

Kreisbogenstück	29

Kreistasche	17, 29

Kurvenzug	11, 30

Kurz-Anleitung	27

L

Layer	29

Leerfahrten	10

LightWeightPolyLine	29

Line	29

LWPOLYLINE	29

M

Makro-Aufrufe	8

Makros	8

MaxGap	11

Menüleiste	8

O

Objekt	29

Ändern	27

Deselektieren	13, 27

Reihenfolge	20

Selektieren	13, 27

Umorientieren	27

Ö

Öffnen	10

O

Offset	17

Offset-Fenster	17

Optimieren	13, 20, 22

Orientieren	11

P

Pfeile	10

Polyline	30

R

Radiuskorrektur	22, 30

Rechtecktasche	11, 17, 29, 30

Refresh	22

Reihenfolge	20, 22, 27

Revert	11, 27

S

Sammlung	13, 30

Schichtdicke	17

Schichten	17

Schlichten	17

Schliessung prüfen	22

Section	31

Section BlOCKS	13

Section Entities	13

Seitenleiste	8, 14

Select	27

Selektieren/deselektieren	13

SelGroup	27

Speichern	10

Startpunkt	27

Strukturansicht	8, 13, 20

Systemvoraussetzungen	6

T

Tasche	11, 17, 22, 30

Taschendefinition aufheben	29, 30

Taschen-Fenster	17

Taschen-Tiefe	17

Tutorial	22

U

Umordnen	20, 27

Umorientieren	11, 29

Untergeordnete Gruppen	13

V

Vergrößern	11

Verschiebung	17

W

Werkzeug	31

Datei	31

Zuordnen	27

Werkzeug zuordnen	22

Werkzeugfarbe	14

Werkzeugleiste	8

Z

Zoom	11

Zusammenfassen	13, 20, 27

Zusammenhängend	11

Kontur	27

Kurvenzug	20